НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДНУ И ДИСТРИБУТИВНУ КУХИЊУ

| Ред. бр. | НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ-а по јединици мере |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производна кухиња - Вртић Младост, Книћанинова бб |  | комад | 1 |  |
| 1. | НЕУТРАЛНИ СТО ЗАТВОРЕН КЛИЗНИМ ВРАТИМА Израђен у иноксу AISI304; Носећа конструкција кутијасти инокс профили 40/40/1.2mm увучени у односу на горњу плочу за 15mm, свуда осим на задњој страни где су увучени за 5cm; пуна горња плоча дебљине 40mm, дебљине лима 0.8mm; са доњом и средњом полицом; Дебљина полица 40mm, дебљине инокса 0.8mm; Затвирен једностраним клизним вратима дебљине лима 2x0.8mm која по целој висини имају ручицу за отварање чије клизање не захтева присуство каналице или лајсне вођења- са бешумним вођењем; Леђна страна подигнута 50mm; У комплету са штелујућим PVC ножицама; Дим: 200x70x85cm |  |  |  |
| 2. | РАДНИ СТО СА БЛОКОМ ФИОКА Израђен у иноксу AISI304 18/10. Носећа конструкција кутијасти инокс профили 40/40/1.2mm увучени у односу на горњу плочу за 15mm, свуда осим на задњој страни где су увучени за 5cm; горња плоча дебљине 40mm, инокса дебљине 0.8mm; са блоком од три фиоке на левој страни, дужине 40cm; Фиоке по целој дужини имају ручицу за отварање; У осталом доњем делу отворено са доњом и средњом полицом; Леђна страна подигнута 50mm; У комплету са штелујућим PVC ножицама; ДИМ: 90x70x85 cm | комад | 1 |  |
| 3. | ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ Израђен у иноксу AISI 304 18/10.; Затворен крилним вратима, која су од инокса AISI304, дебљине лима 2x 0.8mm; У склопу врата је ручка за отварање целом висином врата; Средња полица дебљине 30mm, дебљине иноксa 0.8mm ДИМ: 135x30x60cm | комад | 2 |  |
|  | Дистрибутивна кухиња - Вртић Бубамара, Прељина |  |  |  |
| 1. | ПОЛИЦА ЗА ПРИХВАТ ТЕРМОСА Полица отворена, израђена од водоотпорног и кисело отпорног иноx-а AISI 304 18/10. Пуна горња плоча дебљине мин. 40 мм, инокса дебљине мин. 0,8мм. Носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x 1.2 мм са укрућењем на све четири стране. Са штелујућим PVC ногицама висине 50 цм, дужине 80 цм, дубине 40 цм Дим: 80x50x40cm | комад | 1 |  |
| 2. | НЕУТРАЛНИ СТО ЗАТВОРЕН КЛИЗНИМ ВРАТИМА Израђен у иноксу AISI304; Носећа конструкција кутијасти инокс профили 40/40/1.2mm увучени у односу на горњу плочу за 15mm, свуда осим на задњој страни где су увучени за 5cm; пуна горња плоча дебљине 40mm, дебљине лима 0.8mm; са доњом и средњом полицом; Дебљина полица 40mm, дебљине инокса 0.8mm; Затвирен једностраним клизним вратима дебљине лима 2x0.8mm која по целој висини имају ручицу за отварање чије клизање не захтева присуство каналице или лајсне вођења- са бешумним вођењем; Леђна страна подигнута 50mm; У комплету са штелујућим PVC ножицама; Дим: 130x60x85cm | комад | 1 |  |
| 3. | ПОСТОЉЕ ЗА МАШИНУ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА Израђен у иноксу AISI304 18/10; Носећа конструкција кутијасти инокс профили 20/40/1.2mm увучени у односу на горњу плочу за 15mm, свуда осим на задњој страни где су увучени за 5cm; пуна горња плоча дебљине 40mm, преко ојачане сирове иверице, дебљине инокса плоче 0.8mm; Отворено са укрућењима од инокса кутијастих профила 40/40/1.2 mm; У комплету са штелујућим PVC ножицама ДИМ: 61x55x58cm | комад | 2 |  |
| 4. | ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ Израђен у иноксу AISI 304 18/10.; Затворен крилним вратима, која су од инокса AISI304, дебљине лима 2x 0.8mm; У склопу врата је ручка за отварање целом висином врата; Средња полица дебљине 30mm, дебљине иноксa 0.8mm ДИМ: 120x30x60cm | комад | 2 |  |
| 5. | ДВОДЕЛНА СУДОПЕРА Базени 400х400х300 мм, десно, са доњом решеткастом полицом целом дужином испод базена. зидна заштита у леђном делу h=25cm, са доњом решеткастом полицом-, Израђен од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10, дебљина радне плоче и доње полице 40 mm, дебљина инокса доње плоче 0,8 mm, радна плоча са предње стране лучна, радијуса 20 mm, носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1,2 mm, увучени у односу на радну плочу за 20 mm, леђни део подигнут 100 mm, дебљине 15 mm и затворен са бочне стране све у комплету са штелујућим PVC ногицама-ногице према зиду увучене према предњој страни за 70 mm; дим. Базена 50 x50 x30 cm у левом делу; ДИМ: 120x60x85cm | комад | 1 |  |

НАПОМЕНА:

Добављач је обавезан да испоручи (укључујући и обавезу да утовари, истовари, унесе и распореди) нову, некоришћену опрему према количини и карактеристикама који су одређени у овој техничкој спецификацији, да изврши монтажу и повезивање на електро и водоводне инсталације.

Понуђач је дужан да уз понуду достави достави каталог/проспект, извод из каталога/ проспекта произвођача за сва понуђена добра, са сликом и означеним типом/моделом, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких карактеристика, као и захтеване сертификате. У случају да понуђач не достави тражена документа или достави документа на основу којих се не може извршити провера свих техничких карактеристика, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави, сходно одредбама Закона о предметима опште употребе („Сл.гласник РС“ број 25/2019 и 14/2022) и Правилника о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет („Сл.лист СФРЈ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19-др.правилник и 78/19-др.правилник), стручно мишљење и извештај о испитивању од акредитоване лабораторије за испитивање квалитета и здравствене исправности производа којим се потврђује да су добра:радни и неутрални столови из техничке спецификације, здравствено исправни.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда од понуђача затражи додатна појашњења и/или се обрати произвођачу ради провере      веродостојности достављеног документа.